TP 9 : Système de freinage

Support : Transmission primaire de voiture radio commandée

 Objectifs

L’élève ou l'apprenti est capable :

- d’identifier les constituants d’un système de freinage et de donner leur fonction ;

- d’analyser le système de freinage en donnant les conditions de bon fonctionnement.

 Savoirs métier associés

- CAP-MVA : freinage.

- Bac Pro-MVA : freinage.

| Résumé |  |
| --- | --- |
| Comme pour le TP 8, l’activité concerne l’analyse structurelle et fonctionnelle d’un constituant d’une chaîne cinématique, ici le frein du véhicule. Elle nécessite d’avoir abordé la modélisation des liaisons ainsi que les solutions constructives associées aux liaisons (notion de jeux, mise en place de contraintes d’assemblage sur le modeleur volumique). L’activité s’appuie sur l’activité de dépose/repose pour le changement de plaquettes de frein. L’apprenant sera amené à : - identifier le principe du système de freinage utilisé ici, en analysant les similitudes et/ou différences par rapport aux systèmes analogues d'un véhicule automobile ; - définir sur le modèle numérique les liaisons permettant de visualiser le fonctionnement afin de : - déterminer l'amplitude du déplacement relatif des plaquettes ; - déduire les conditions fonctionnelles à respecter ; - élaborer la gamme de dépose / repose associée au changement du disque puis des plaquettes de frein.  Place du modeleur volumique Le modeleur volumique permet de visualiser le fonctionnement et d'identifier les caractéristiques fonctionnelles d'un système de freinage (jeux plaquettes/disque) puis d'en préciser les particularités (usure). Il est comme dans le cas des engrenages (TP8) une aide précieuse pour visualiser les phénomènes physiques rencontrés. Il peut également constituer un outil supplémentaire pour traduire un comportement (étude statique).  Matériel nécessaire - Les modèles numériques SolidWorks ou Pro/Engineer-Creo de la transmission primaire : - Creo : 4-TRANSMISSION_PRIMAIRE\0-ens_transm-primaire - SolidWorks : 4SLD-TRANSMISSION_PRIMAIRE\0-ENS_TRANS-PRIMAIRE - Un ordinateur par élève équipé d’un des deux logiciels ; - Une fiche d’aide à l’utilisation de Pro/Engineer-Creo ou de SolidWorks (non fournie) ; - Éventuellement, le système réel. |  Niveau CAP-MVA 2ème année. Bac Pro-MVA 2ème année  Durée indicative 1h30  Pré-requis Connaissance des fonctionnalités de base du modeleur. Mise en situation de la voiture complète (TP1). Une réalisation |

Déroulement de l’activité

 ÉTAPE 1

Rappel du problème technique :

- On souhaite changer le disque et les plaquettes de frein usagés :

    - identifier les composants du système de freinage ;

    - en déduire le type de freins dans lequel ce système peut être classé (avec une particularité ici où les plaquettes sont en acier et le disque, pièce d'usure, en polyamide).

 ÉTAPE 2

Déterminer les caractéristiques fonctionnelles de ce mécanisme :

    - identifier et décrire le fonctionnement de ce mécanisme en animant le modèle numérique ;

    - souligner les particularités de ce fonctionnement non simulées sur ce modèle (contact bi-surfacique) ;

    - en déduire la liaison indispensable entre le disque et l'arbre de sortie ;

    - mesurer le déplacement nécessaire des plaquettes ainsi que la rotation correspondante de l'axe-frein ;

    - déterminer l'usure acceptable pour le disque.

 ÉTAPE 3

Dépose / repose du disque :

    - proposer la gamme de dépose / repose permettant le changement de ce disque (pièce d'usure) ;

    - donner le résultat sous forme d'un éclaté dont l'animation permettra de visualiser l'ordre de démontage.

 ÉTAPE 4

Dépose / repose des plaquettes :

    - proposer et réaliser,  de manière analogue à l'étude précédente le changement du disque et des 2 plaquettes.

 ÉTAPE 5

Pour aller plus loin : réaliser une étude statique

- Le point d'accroche du servo-commande étant donné :

    - Réaliser une étude statique (graphique ou analytique) permettant de déterminer la position idéale du levier pour obtenir l'effort presseur le plus élevé à partir d'un effort de commande constant.