TP 3 : liaison triangle inférieur / châssis

Support : suspension arrière de voiture radio commandée

 Objectifs

L’élève ou l'apprenti est capable :

- de repérer une liaison et de mener une analyse technologique de la liaison pivot constituée de deux rotules (triangle inférieur / châssis) ;

- d’appréhender l’influence d’un réglage sur le fonctionnement de la suspension.

 Savoirs métier associés

- Bac Pro-MVA : liaison au sol.

| Résumé |  |
| --- | --- |
| L’activité proposée traite de l’analyse des liaisons et plus spécifiquement de l’analyse d’une liaison pivot. La particularité de la liaison pivot abordée est sa décomposition en deux liaisons rotule. Auparavant, l’enseignant a donc abordé la modélisation des liaisons (degrés de liberté, représentation des liaisons, schématisation cinématique). Ces aspects peuvent être abordés pour certains dans le TP 2 ou dans d’autres activités utilisant le support de la poignée de frein de moto ou le support de la fourche de VTT). L’activité s’appuie sur le respect des conditions de montage des triangles de la suspension. L'apprenant est d'abord amené à : - identifier les liaisons entre le triangle inférieur / châssis et le triangle supérieur / châssis sur le modèle volumique ; - analyser les différences de modélisation de ces 2 liaisons, théoriquement identiques ; - analyser les différences de la modélisation de ces 2 liaisons et identifier les relations avec le réel. Puis il doit : - modifier le réglage du triangle inférieur et mettre en évidence son incidence sur cette liaison constituée de 2 rotules (modèle isostatique / réalité hyperstatique) ; - identifier et visualiser enfin les possibilités de réglage de l’angle de carrossage du train arrière.  Intérêt du logiciel En insistant sur la relation modèle (géométriquement parfait, solides indéformables, etc.) / réel (défauts dimensionnels et géométriques, déformations, etc.), le modeleur volumique permet de mettre en évidence les conditions fonctionnelles d'une solution technologique hyperstatique et les précautions à prendre lors du montage et/ou des réglages (notion de contraintes sur le modeleur volumique associée au degré de liaison). Il sera également utilisé pour montrer comment une analyse préalable peut permettre d'anticiper les effets indésirables d'une modification ou d'un réglage. Par ailleurs, on peut rappeler que le guide « repères pour la formation bac pro MVA » incite à l’utilisation des modeleurs volumiques dans les activités d’analyse en construction.  Matériel nécessaire - Les modèles numériques SolidWorks ou Pro/Engineer-Creo de la suspension arrière : - Creo\1A-TRAIN_ARRIERE\00-1_2train_ar_m01 - SolidWorks\1ASLD-TRAIN_ARRIERE\00-1_2train_ar_m01 - Un ordinateur par élève équipé d’un des deux logiciels ; - Une fiche d’aide à l’utilisation de Pro/Engineer-Creo ou de SolidWorks (non fournie) ; - Éventuellement, le système réel. |  Niveau Bac Pro MVA 2eme année  Durée indicative 1h30  Pré-requis Connaissance des fonctionnalités de base du modeleur. Mise en situation de la voiture complète (TP1). Éventuellement : étude cinématique du ½ train arrière (TP2) – [Voir "Étape 1 : présenter la situation problème] Une réalisation |

Déroulement de l’activité

 ÉTAPE 1

Présentation de l’activité :

- L'étude suivante porte sur l'étude technologique des liaisons pivot du triangle inférieur/châssis et du triangle supérieur / châssis.

- La première phase permet d’identifier sur le mécanisme et sur le schéma cinématique la liaison étudiée :

    - De quelle liaison s’agit-il sur le schéma ?

    - Où est située cette liaison sur le modèle numérique ?

 ÉTAPE 2

Identifier et analyser les différences de modélisation :

- Ces 2 liaisons pivot sont réalisées à l'identique sur les 2 triangles par 2 rotules (élément standard de l'entreprise). On est donc en présence d'un assemblage hyperstatique (3 + 3 # 5), mais modélisé avec quelques différences. Ce sont ces particularités que l'élève sera amené à interpréter :

    - la liaison (3 + 3) du triangle supérieur ne peut fonctionner avec des solides indéformables que si les distances des 2 rotules sont rigoureusement exactes (hyperstaticité levée par des exigences fonctionnelles) ;

    - la liaison (3 + 2) du triangle inférieur, qui fonctionne donc théoriquement avec un défaut visible, ne peut exister dans la réalité que par la déformation des pièces (hyperstaticité levée par déformations).

 ÉTAPE 3

Modifier le réglage du triangle inférieur et mettre en évidence son incidence sur la liaison :

    - modifier la position axiale de la rotule réglable sur le triangle inférieur (contraintes à définir) en cherchant une configuration théorique où les 2 rotules sont en coïncidence avec leur support ;

    - analyser ensuite l'influence de ce réglage sur les paramètres de fonctionnement de la voiture : ici l'angle de pincement.

Remarque : on peut noter l'intérêt du modeleur pour déterminer la configuration théorique idéale (distance des 2 rotules, angle de pincement déterminé : par ex 0°) en modifiant la position des 2 rotules du triangle inférieur.

 ÉTAPE 4

Pour aller plus loin :

- En complément et par analogie avec l'activité précédente :

    - vérifier l'incidence de ce réglage sur la modification de l'angle de carrossage ;

    - apporter une solution corrective (en modifiant le triangle supérieur).