TP 4 : liaison triangle inférieur / châssis

Support : suspension arrière de voiture radio commandée

 Objectifs

L’élève ou l'apprenti est capable :

- d’identifier les différentes pièces et sous-ensembles d’un système mécanique (suspension) présentant une symétrie en vue d’organiser l’activité de dépose/repose ;

- d’identifier les relations entre ces sous-ensembles.

Savoirs métier associés

- CAP-MVA : suspension – trains roulants ;

- Bac Pro-MVA : liaison au sol.

| Résumé |  |
| --- | --- |
| L’activité proposée se situe après l’étude des liaisons. L’enseignant a abordé la modélisation cinématique des liaisons ainsi que leur architecture. Ce TP permet alors d’effectuer un ancrage sur la notion de liaison et d’aborder la notion de famille de pièces. L’activité s’appuie sur l’organisation de l’activité de dépose/repose des deux suspensions arrière. L'apprenant sera amené à : - analyser les différents constituants de l'assemblage du ½ train avant droit et identifier les 2 sous-ensembles qui ne sont pas utilisables pour le ½ train gauche : le triangle inférieur et le basculeur ; - réaliser sur le modeleur volumique le triangle inférieur gauche à partir du triangle inférieur droit ; - assembler le triangle inférieur gauche, puis le triangle supérieur et la fusée ; - animer l’ensemble pour vérifier le bon fonctionnement ; - répertorier enfin les pièces composant l’ensemble des deux ½ trains en spécifiant leur nombre.  Place du modeleur volumique La structure du modèle numérique permet une mise en relation directe avec le graphe et l'ordre de montage. Il permet ainsi de distinguer les sous-ensembles identiques et ceux dont la symétrie plane conduit à des différences et, d’en déduire ainsi, les précautions d'identification et de montage. Aussi, pour les notions abordées ici (famille de pièces et ordre de montage), le modeleur volumique constitue « une aide précieuse à la compréhension de l'organisation des structures et des liaisons qui les associent ». (Cf. Repère pour la formation Bac pro MVA)  Matériel nécessaire - Les modèles numériques SolidWorks ou Pro/Engineer-Creo de la suspension arrière : - Creo : 1B-TR_AR-Simplifie\00-Train_ar-simpl1 - SolidWorks : 1BSLD-TR_AR-Simplifie\00-TRAIN_AR-SIMPL1 - Un ordinateur par élève équipé d’un des deux logiciels ; - Une fiche d’aide à l’utilisation de Pro/Engineer-Creo ou de SolidWorks (non fournie) ; - Éventuellement, le système réel. |  Niveau Bac Pro MVA 2e année  Durée indicative 1h30  Pré-requis Connaissance des "fonctionnalités de base" du modeleur. Mise en situation de la voiture complète (TP1). Étude cinématique du ½ train arrière (TP2 et éventuellement TP3) Une réalisation |

Déroulement de l’activité

PREAMBULE

Le modèle numérique utilisé ici correspond à une version "théorique idéale" du train arrière, se rapprochant de la configuration initiale pour laquelle les différentes pièces ont été initialement réalisées (photo ci-contre).

L'objectif étant de reconstruire le ½ train gauche, seuls les composants (rotules mâles) du bâti sont modélisés dans ce modèle.

 ÉTAPE 1

Rappel du problème technique :

- La construction envisagée du ½ train gauche nécessite d'abord l'identification du fonctionnement du modèle proposé, soit mesurer pour ce ½ train droit :

    - l'amplitude du débattement ;

    - les angles de pincement et de carrossage,

    - la largeur de voie.

Remarque : cette première étape peut ainsi servir d'ancrage ou de contrôle des travaux pratiques précédents (caractérisation d’un mécanisme) et permet de montrer comment on peut obtenir des caractéristiques de fonctionnement différentes en fonction des réglages effectués (l'amplitude du débattement est ici inférieure de 20%).

 ÉTAPE 2

Analyser les différents constituants de l'assemblage :

    - identifier les pièces et sous-ensembles communs aux deux ½ trains ;

    - en déduire les 2 sous-ensembles qui ne peuvent pas être utilisés pour réaliser le ½ train gauche ;

    - proposer une démarche permettant de réaliser correctement ces 2 sous-ensembles en respectant un référencement compatible avec celui utilisé ;

    - réaliser ces 2 nouveaux assemblages.

 ÉTAPE 3

Réaliser le montage de la fusée gauche :

    - réaliser l'assemblage des 3 sous-ensembles correspondant à cette chaîne cinématique (photo ci-contre) en identifiant précisément les contraintes d'assemblage ;

    - animer le mécanisme et visualiser et/ou mesurer le défaut de positionnement axial de la fusée / triangle inférieur.

Remarque : l'enseignant peut à cette occasion présenter les "règles géométriques du parallélogramme déformable", non respectées ici.

 ÉTAPE 4

Pour aller plus loin :

- Avec la même démarche, réaliser l'assemblage de la 2ème chaîne cinématique associée au montage de l'amortisseur.