- PUISSANCE ET COUPLE moteur :

Ces courbes de couple et de puissance ont été prises en pleine charge (papillon des gaz ouvert en 4/4). Pour les obtenir, on fait varier le couple résistant au vilebrequin et on regarde le régime de rotation du moteur.

Peff=Cmot×ωmot

- Peff : Puissance délivrée par le moteur (W)

- Cmot : Couple délivré par le moteur (Nm)

- mot : Vitesse de rotation du moteur (rad/s)

Avec Nmot : régime de rotation moteur (tr/min)

La puissance est donc obtenue en mesurant le couple et le régime de rotation. Elle n’est pas mesurée directement.

Remarques :

- Toute la zone sous la courbe de puissance est la zone d'utilisation possible du moteur. Idem pour la courbe de couple.

- 1 cheval vapeur = 736 Watts.

- COnsommation specifique Cse, isoconsommation :

La consommation spécifique d’un moteur est la consommation massique de carburant pendant un temps donné ramenée à l’unité d’énergie recueillie en bout de vilebrequin.

Cse=mcPeff×t			- mc : Masse de carburant (g)

- t : temps que le moteur a mis pour consommer mc (h)

- Peff : Puissance sortie moteur (KW)

Pour obtenir la consommation spécifique, il nous faudra mesurer la puissance (par l’intermédiaire du couple et du régime de rotation), la masse de carburant consommée, et le temps que le moteur a mis pour consommer cette masse.

Le moteur ne fonctionne pas toujours à pleine charge. Il fonctionne également à charge partielle.

½ charge

4/4 charge

Ceff

Nmot

On aura par conséquent une multitude de consommation spécifique. Cet ensemble de consommations est représenté par les courbes d’iso consommation.

- Parametres influencants les performances du moteur :

3-1 Données de conception :

- La cylindrée : le couple du moteur augmente de façon proportionnelle avec la cylindrée.

Ceff                                                                            Vt = (  A2  C  n)/ 4

- Vt : cylindrée totale (cm3)

- A : Alésage des cylindres (cm)

- C : Course des cylindres (cm)

- n : nombre de cylindres

- cylindrée

- Le rapport volumétrique :		- V : volume de la cylindrée unitaire (m3)

- v : volume mort (m3)

Le rapport volumétrique n’a pas d’unité (m3/ m3).

Plus la valeur du rapport volumétrique sera élevée, plus la pression de fin compression sera importante, plus le rendement global du moteur sera bon. Au dessus de 12, les augmentations de niveau de pression et de température entraînent de sérieuses limitations (cliquetis : auto inflammation d’une partie des gaz qui peut provoquer la destruction du moteur).

- Le rapport  alésage/course : La tendance est de le rendre supérieur à 1. Le but principal est d’accroître l’alésage afin de pouvoir mettre des soupapes plus grandes ou d’augmenter le nombre de soupapes.

- La géométrie de la chambre de combustion : pour éviter d’avoir trop de gaz imbrûlés ou de polluants, on utilisera une chambre de combustion qui favorisera, entre autre, l’homogénéité du mélange (mélange régulier air - carburant dans la chambre de combustion).

Exemple :

3-2 Réglages :

- Le calage de distribution : Les avances et ouvertures seront adaptées pour optimiser le remplissage en air du moteur.

Exemple de valeurs d’avances et de retards de soupapes :

Moteur Clio 1,4l E6J G7 :

- A.O.A. : 6° vilebrequin avant PMH

- R.F.A. : 43° vilebrequin après PMB

- A.O.E. : 44° vilebrequin avant PMB

- R.F.E. : 3° vilebrequin après PMH

Sens de rotation moteur

PMH

PMH

Que remarque t-on entre l’A.O.A. et l’R.F.E. ?

La soupape d'admission et d'échappement sont ouvertes en même temps : c'est le croisement de soupapes. Ce croisement de soupapes est d'autant plus grand que le moteur sera performant à haut régime.

- Le calage de la combustion : De même, l’Avance à Allumage sera optimisée pour accroître les performances du moteur.

Exemple : Avance à l'allumage de 10° au régime de ralenti pour le moteur E6J G7.

- La richesse du mélange :

R=dosage réeldosage théorique	- mc : masse de carburant (g)

- mair : masse d’air (g)

dosage=mcmair=QmcQmair	- Qmc : débit massique de carburant (g/m3)

- Qmair : débit massique d’air (g/m3)

Le dosage théorique est d’environ 1/15.

Le dosage admis est de 1/X, X étant la masse d’air admise pour 1 g de carburant.

Evolution du couple moteur en fonction du dosage réel :

ηg=PeffPcal=Cmot×ωmotmc×PCIt=Cmot×ωmotd×mairt×PCI

Or, dans notre essai,  mot, la charge (donc Qmair) et le PCI (Pouvoir calorifique inférieur) sont des constantes.

Conclusion :

Le rendement du moteur est fonction du dosage de mélange introduit dans le moteur. La pente à la courbe ci-dessus est l'image du rendement. La richesse aura donc une influence primordiale sur le rendement global du moteur (rendement maxi pour richesse de 15/18=0,83 à charge maxi).

3-3 Paramètres de fonctionnement :

- La charge : C’est à la charge maxi du moteur que l’on aura les consommations spécifiques les plus basses, donc les rendements globaux les meilleurs.

- le régime de rotation : plus le régime est important, plus le rendement global a tendance à diminuer.