- DESCRIPTION STRUCTURELLE SUCCINTE :

Un moteur à piston est constitué d’un bloc (bloc moteur) en fonte ou en alliage léger, percé de trous formant des tubes appelés cylindres dont le diamètre intérieur est l’alésage du moteur. Dans chaque cylindre, coulisse un piston, qui va du point mort haut (P.M.H) au point mort bas (P.M.B) et réciproquement. Ce piston est relié par une bielle au vilebrequin guidé par le cylindre. L’ensemble piston - bielle - vilebrequin transforme le mouvement alternatif du piston en mouvement circulaire du vilebrequin. Le déplacement du piston est la course du moteur ; Le volume engendré par ce déplacement est la cylindrée unitaire du moteur (totale si le moteur n’a qu’un cylindre). La face du bloc cylindre située à l’opposée du vilebrequin est fermée hermétiquement par la culasse qui portent les soupapes et la bougie d’allumage. Le volume que la culasse délimite au dessus du piston quand il est au PMH est le volume mort v.

- EVOLUTION THERMODYNAMIQUE DU MOTEUR A 4 TEMPS :

2.1 Cycle du moteur théorique à 4 temps (cycle Beau de Rochas):

Hypothèses :

- Les mouvements sont lents,

- Pas de perte de charge,

- L’équilibre des pressions est instantané,

- La combustion est instantanée,

- Les fuites sont inexistantes,

- Les échanges de chaleur sont inexistants,

- Les frottements sont négligés,

- L’admission et l’échappement des gaz sont instantanés,

- L’admission se fait à la température ambiante et à la pression atmosphérique.

1er temps : L’admission (12)

- La soupape d’admission s’ouvre en 1,

- L’admission du mélange carburé se fait à la pression atmosphérique (comburant - carburant),

- Le piston va du PMH au PMB,

- Transformation isobare.

La soupape d’admission se ferme instantanément en 2.

2ème temps : La compression (23)

- Le piston passe dans sa phase ascendante (du PMB au PMH),

- Le volume de gaz n’a pas d’échange de chaleur avec l’extérieur (transformation adiabatique),

- Le volume diminuant, pas d’échange de chaleur avec l’extérieur, la pression augmente.

3ème temps : La combustion - détente (345)

La combustion (34) :

- Apparition d’une étincelle à la bougie (apport d’énergie extérieur au système) qui entraîne l’inflammation instantanée du mélange carburé,

- Le piston est au PMH, le volume du gaz étant le volume mort v, il y a augmentation instantanée de la pression (transformation isochore),

- La température augmente fortement.

La détente (45) :

- Cette augmentation de pression entraîne un effort sur le piston qui va du PMH au PMB,

- Il n’y a pas d’échange de chaleur avec l’extérieur (transformation adiabatique).

N.B : les soupapes sont toujours fermées.

Le 3ème temps est le TEMPS MOTEUR.

4ème temps : L’échappement (567)

- (56) : La soupape d’échappement s’ouvre instantanément. Il y a mise à la pression atmosphérique du volume de gaz. Le piston est au PMB (V = constante, transformation isochore),

- (67) : Le piston reprend sa phase ascendante pour évacuer les gaz brûlés (PMBPMH). La chambre étant à la Pa et le volume évoluant, on a donc une transformation isobare.

Nous sommes donc revenus au point initial afin de recommencer un nouveau cycle.

Cycle : ensemble des opérations qui se succèdent avant de se retrouver dans les conditions de départ.

Travail fourni par le moteur à 4 temps théorique :

F=P×S

F : force exercée sur le piston (N)

P : pression exercée par les gaz sur le piston (Pa = N/m2)

S : surface du piston (m2)

W=F×C

W : travail récupéré sur le piston (J)

F : force exercée sur le piston (N)

C : déplacement du piston (m) ou Course du piston (du PMH au PMB)

W=P×S×C=P×V

W : travail récupéré sur le piston (J)

P : pression exercée par les gaz sur le piston (Pa = N/m2)

S : surface du piston (m2)

C = d : Course du piston (m)

V : volume occupé par les gaz (m3)

Remarque :

Le travail récupéré par le moteur théorique est à l’image de la surface S.

Elle peut par conséquent être ramenée à une surface qui aurait comme coté une Pression  Moyenne théorique (Pmth) et un volume V (cylindrée unitaire du moteur).

2.2 Cycle réel du moteur à 4 temps :

Mesure du cycle réel : Pour obtenir le cycle réel d’un moteur (P = f (V)), il faut mesurer 2 paramètres :

- la pression qui règne dans le cylindre (P),

- le volume des gaz au même instant.

Ces mesures se feront moteur au banc d’essai (cellule d’essai moteur).

La pression sera mesurée par un capteur de pression à quartz. Pour cela, on usine la culasse afin d’y loger le capteur dans la chambre de combustion. (Ou on utilise une bougie d'allumage instrumentée)

Le volume des gaz évoluant directement avec la position angulaire du vilebrequin via le piston, un capteur de position angulaire suffira pour avoir l’image du volume des gaz.

V=v+r1−cosθ+L1−rL2sin2θ12×S

- V : volume des gaz (m3)

- v : volume mort (m3)

-  : position angulaire du vilebrequin (°)

- L : longueur de la bielle (m)

- r : rayon du maneton (m)

- S : surface du piston (m²)

v, r, L, S sont des constantes du moteur. Seuls V et  évoluent donc V = f().

Résultat des essais :

Remarque : le travail fourni par le cycle réel est la surface de la boucle HP à laquelle on soustrait la boucle BP.

- COMPARAISON DES CYCLE THEORIQUE ET REEL :

Temps n°1 : Admission

Quand le piston descend, il aspire le mélange carburé, créant une dépression (pression inférieure à la pression atmosphérique).

Cette dépression est due aux pertes de charge dans la tubulure d’admission (papillon, état de surface des tubulures...), à l’inertie des gaz, mais également parce que les soupapes ne s’ouvrent pas instantanément. Pour palier à ce phénomène, on ouvrira la soupape d’admission un peu avant le PMH : on donnera de l’Avance à Ouverture Admission (A.O.A.). Par ailleurs, pour contrecarrer les problèmes d’inertie du mélange, on pourra refermer la soupape un peu après le PMB : On donnera un retard à la fermeture de l’admission (R.F.A.).

Ces 2 réglages du moteur ont pour but d’augmenter au maximum le taux de remplissage du moteur.

φ=masse de mélange réllement admis(g)masse théoriquement admissible à Patmo et T°C=0(g)	 : taux de remplissage

Le taux de remplissage est toujours inférieur à 1 pour les moteurs atmosphériques.

Temps n°2 : Compression – allumage

Le moteur n’étant pas parfait, il y a dégagement de chaleur vers l’extérieur. La transformation n’est donc pas une transformation adiabatique. Ces pertes ajoutées aux éventuelles pertes d’étanchéité (soupapes, piston - cylindre...) et de frottement font que la pression de fin compression est inférieure à la pression du moteur théorique.

L’allumage commandé (étincelle à la bougie) a lieu avant le PMH pour prendre en compte le fait que la combustion n’est pas instantanée (Avance à l’Allumage : A.A.).

Temps n°3 : Combustion – détente

La combustion se développe et la pression croit rapidement pour atteindre son maximum une dizaine de degré après le PMH. La combustion n’est donc pas instantanée. Les gaz sont alors très chaud (2000 à 3000K) et les transferts thermiques vers les parois intenses. Le piston descend vers le PMB, la pression et la température décroît en même temps que du travail est fourni au piston.

Temps n°4 : L’échappement

La soupape d’échappement s’ouvre alors que le piston n’est pas encore au PMB : ceci pour contrecarrer l’inertie des gaz et le fait que la soupape d’échappement ne s’ouvre pas instantanément. On donne donc de l’Avance à l’Ouverture Echappement (A.O.E.). De même, le piston arrive au PMH, la soupape d’échappement reste quelques instants ouverte avant de se refermer après le PMH (Retard Fermeture Echappement : R.F.E.).

Comparaison des travaux des cycles :