| Travaux Pratiques en AII | N°13 |
| --- | --- |

THEME :

ENTRAINEMENT

SYNCHRONIE

Evolution du délai d'injection et de la pression maximale en fonction du régime moteur

OBJECTIF :

Vérifier que l'apprenti est capable d'utiliser en toute autonomie le logiciel d'acquisition SYNCHRONIE.

Apporter un complément d'informations sur l'évolution de l'onde de pression dans une canalisation d'injection d'un moteur diesel.

| A | DESCRIPTIF DU TP |
| --- | --- |

Le présent TP se déroule sur un banc de contrôle de la pompe d’injection diesel.

Ce banc de contrôle est équipé :

-	d'un capteur de pression KISTLER et de son conditionneur,

-	d'un capteur de levée d'aiguille.

Le matériel à votre disposition est composé :

-	d'une centrale d'acquisition (Ordinateur avec le logiciel SYNCHRONIE, carte d'acquisition (PC MES 2 ou FASTLAB), un boîtier d'extension),

-	d'une imprimante,

-	d’une alimentation,

-	d'un câblage de dérivation,

-	de fils divers...

| B | TRAVAIL DEMANDE |
| --- | --- |

Pour 3 régimes moteur différents (1000 tr/min, 2000 tr/min et 3000 tr/min), il est demandé :

1°)	De présenter, par utilisation de la carte d'acquisition et du logiciel SYNCHRONIE, sur un même graphe et par régime moteur :

-	L'évolution de la pression au niveau de la pompe,

-	Le signal issu du capteur de levée d'aiguille,

-	Le signal issu du capteur volant.

Les trois graphes seront à éditer et à insérer dans le compte-rendu à rendre en fin de séance. Attention, on souhaite lire directement les valeurs des différentes pressions sur les graphes à partir des relevés effectués.

2°)	A partir des différentes courbes obtenues, on demande de déterminer pour chaque régime moteur :

-	Le régime de rotation du moteur (justifier vos calculs),

-	Le délai d'injection (donner la définition du délai d'injection),

-	Le temps d'injection,

-	la pression maximale mesurée dans la conduite.

3°)	De montrer, sur un graphique, l'évolution du délai d'injection, du temps d'injection et de la pression maximale en fonction du régime moteur. Commenter les résultats obtenus.

4°)	De décrire le capteur de levée d'aiguille (type, famille, principe de fonctionnement...).